แผนการทำงานในสถานที่อับอากาศ

( Confine Space Procedure )

การทำงานในสถานที่อับอากาศ เป็นการทำงานซึ่งมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากองค์ประกอบในการทำงานมีค่อนข้างจำกัดไม่ว่าจะเป็น ปริมาณออกซิเจนที่อาจมีไม่เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน หรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อันจะนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว บริษัทฯจึงได้จัดทำคู่มือแผนการทำงานในที่อับอากาศขึ้นมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการทำงานพื้นที่อับอากาศภายในบริษัทฯให้กับลูกจ้างของห้างฯและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในห้างฯ ซึ่งแผนการทำงานในสถานที่อับอากาศนี้จะประกอบด้วย บัญชีรายชื่อสถานที่อับอากาศภายในโรงงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศ  ขั้นตอนการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาล

ขั้นตอนการใช้แผนกฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงาน

- พนักงานและผู้รับเหมาจากภายนอก มีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศภายในห้างฯ

- ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากการทำงานในที่อับอากาศ

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

- เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานภายในห้างฯ

เป้าหมายของแผนการดำเนินงาน

1.           พนักงานและผู้รับเหมาจากภายนอกมีระเบียบและขั้นตอนการทำงานในสถานที่

อับอากาศชัดเจน

2.           ลดการสูญเสียและอุบัติเหตุ เนื่องจากการทำงานในสถานที่อับอากาศ

3.	       ห้างฯปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ถูกต้อง

4.	       พนักงานและผู้รับเหมาทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ

คำนิยาม

ที่อับอากาศ หมายถึง ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

บรรยากาศอันตราย หมายถึง  สภาพอากาศที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดเช่น

- มีอ๊อกซิเจนต่ำกว่า 19.5 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า 23.5 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร

- มีก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟ หรือระเบิดได้เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของ LEL

- มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้

- มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานในกฎกระทรวงเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

ขั้นตอนการดำเนินการ

การทำบัญชีรายชื่อสถานที่อับอากาศภายในห้างฯ

- สำรวจสถานที่อับอากาศทั้งหมดภายในโรงงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

- จัดทำแผนผังบริเวณสถานที่อับอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

- ติดประกาศแผนผังสถานที่อับอากาศเพื่อให้พนักงานทราบ

- จัดทำป้ายเตือนโดยมีข้อความแจ้งให้ทราบถึงสถานที่อับอากาศโดยมีข้อความดังนี้ “พื้นที่อับอากาศ ห้ามเข้า ก่อนได้รับอนุญาต’’ หรือข้อความเตือนอย่างอื่นที่คล้ายกัน ติดไว้ในบริเวณทางเข้าสถานที่อับอากาศ

ขั้นตอนการทำงานในสถานที่อับอากาศ

- ก่อนเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานต้องมีเอกสารดังนี้

  - ใบอนุญาตการทำงานในสถานที่อับอากาศโดยมีลายเซ็นผู้อนุญาตให้ครบทุกช่อง

(ตามใบตัวอย่าง)

  - แบบบันทึกรายชื่อบุคคลผู้ทำงานในสถานที่อับอากาศ

  - รายการอุปกรณ์เครื่องมือ-อุปกรณ์สื่อสาร ที่จะต้องใช้ในสถานที่อับอากาศ

  - แบบบันทึกการตรวจติดตามสภาพอากาศ ในพื้นที่อับอากาศ

- ก่อนทำงานจะต้องผ่านการอบรมและชี้แจงเรื่องการทำงานในสถานที่อับอากาศ และให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อนทุกครั้ง

- นำป้าย “ อันตรายห้ามเข้า “ หรือข้อความใกล้เคียงติดบริเวณพื้นที่หน้างาน

- ปิดอุปกรณ์ควบคุมทุกระบบภายในสถานที่อับอากาศที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน พร้อมแขวนป้ายและล็อคอุปกรณ์ควบคุมระบบต่างๆ

- ก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่อับอากาศต้องมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนก่อนทุกครั้งว่ามีปริมาณมากพอที่จะเข้าไปในสถานที่อับอากาศได้ (ไม่น้อยกว่า 19.5 % )

- หากพื้นที่อับอากาศมีสารไวไฟอยู่ภายใน  ต้องนำถังดับเพลิงเข้าไปด้วยทุกครั้ง และห้ามนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีประกายไฟรวมทั้งปิดโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงาน

- หากปริมาณอ๊อกซิเจนในอากาศมีไม่เพียงพอแต่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานต้องจัดหาอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอ๊อกซิเจนในตัว ( SCBA )

- ในระหว่างการปฏิบัติงานในที่อับอากาศจะต้องตรวจเช็คและบันทึกปริมาณอ๊อกซิเจนเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายใน กับผู้ช่วยเหลือภายนอก

- เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยต้องทำการตรวจเช็คพื้นที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ทุกครั้งก่อนทำการปิดทางเข้า-ออกพื้นที่

แผนผังขั้นตอนการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

ขอใบอนุญาตการทำงานในสถานที่อับอากาศ

ทำความสะอาดพื้นที่ เก็บป้ายเตือนแจ้งให้หน่วยงานทราบ

หลังปฏิบัติงานเสร็จตรวจสอบพื้นที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจวัดปริมาณอ๊อกซิเจนระหว่างปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

ไม่มีเครื่องช่วยหายใจ

ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอ๊อกซิเจน

ออกซิเจนไม่เพียงพอ

ไม่อนุญาต

อนุญาต

ปิดป้ายเตือนและปิดระบบควบคุมทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับสถานที่อับอากาศในบริเวณโดยรอบ

ตรวจวัดปริมาณอ๊อกซิเจนก่อนเข้าในที่อับอากาศ

ออกซิเจนเพียงพอ

อบรม ชี้แจง การทำงานที่อับอากาศ

ลงแบบบันทึกรายชื่อบุคคลผู้เข้าทำงานในสถานที่อับอากาศ , รายการเครื่องมือ , แบบบันทึกการติดตามสภาพอากาศ

ขั้นตอนการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาล

กรณีเป็นลมหมดสติ

รีบนำตัวผู้ป่วยออกมาจากสถานที่อับอากาศ และทำการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนและชนิดของการเป็นลมดังนี้

เป็นลมหน้าซีด  เกิดจาก

- เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ

- สมองถูกกระทบกระเทือน

- ทำงานหนักเกินไป

- หิวจัด

- ร้อนจัด

- อ่อนเพลียจากโรคอื่นๆ

- ตกใจมาก

##### การช่วยเหลือ

- พาเข้าร่ม  อย่าให้คนมุง

- นอนราบ  ยกเท้าให้สูง

- คลายเสื้อผ้าให้หลวม

- พักให้เย็น  หรือเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น

- ให้ยาแอมโมเนียหอมดม  ให้น้ำเย็นดื่มถ้าเกิดจากความร้อนให้ดื่มน้ำผสมเกลือ

- ถ้าอาเจียนต้องคอยเช็ด

- ถ้าไม่รู้สึกตัวให้จับนอนตะแคงศีรษะเงยหน้าไปข้างหลังเล็กน้อย

- ถ้าไม่หายใจให้ช่วยหายใจทันที

- นำส่งแพทย์

เป็นลมหน้าเขียวคล้ำ เกิดจาก

- อากาศหายใจไม่เพียงพอ

- โรคลมบ้าหมู

- ทางเดินหายใจถูกอุดตัน  จากสิ่งของเข้าไปอุด  สำลักอาหาร

อาการ  ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก ไอ หายใจหอบถี่แรง เหงื่อออกมาก ผิวหนัง ริมฝีปาก เล็บมือเป็นสีคล้ำ หายใจมีเสียงครืดคราด

##### การช่วยเหลือ

- ให้ผู้ป่วยนอนราบ

- คลายเสื้อผ้าให้หลวม

- อย่าให้คนมุ่ง

- ตามแพทย์และรถพยาบาลด่วน

กรณีที่ผู้บาดเจ็บมีเลือดออก

#### อันตรายจากการเสียเลือด

#### จะขึ้นอยู่กับจำนวนเลือดที่เสียไป  และระยะเวลา  ถ้าออกมากและเร็วก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยเร็ว

อาการของการเสียเลือด

ถ้าออกเพียงเล็กน้อยอาจไม่มีอาการเลย  แต่ถ้าออกมากจะมีอาการตามลำดับดังต่อไปนี้

- เวียนศีรษะ

- เหนื่อย

- กระหายน้ำ

- ซีด

- กระวนกระวาย

- เหงื่อออก  ตัวเย็น  ( อาการเหล่านี้แสดงว่าผู้ป่วยช็อค )

- หายในหอบ ( อาการเหล่านี้แสดงว่าผู้ป่วยช็อค )

- คลื่นไส้  อาเจียน ( อาการเหล่านี้แสดงว่าผู้ป่วยช็อค )

- ชีพจรเบา เร็วหรือคลำไม่ได้ ( อาการเหล่านี้แสดงว่าผู้ป่วยช็อค )

การช่วยเหลือ

ถ้าเลือดออกมากและเร็ว  จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือทันที  โดยให้ผู้ป่วยนอนราบ

กรณีที่เป็นแผลและมีเลือดออกภายนอกร่างกาย

ขั้นตอนที่ 1

ถ้าเป็นไปได้ให้ยกส่วนที่เป็นแผลหรือมีเลือดออกยกให้สูง  กดหรือบีบบริเวณที่มีเลือดออกแรงพอสมควร  นานจนกว่าเลือดจะหยุด

ขั้นตอนที่ 2

ถ้าแผลมีขนาดกว้างให้ใช้ผ้าสะอาดพับและกดทับลงบนแผลแรงๆ จนเลือดหยุดแล้วพับหรือพันผ้าให้แน่น

##### ขั้นตอนที่3

ในกรณีพันผ้าเสร็จแล้วแต่ยังมีเลือดไหลซึมออกอยู่ให้ใช้หนังยางรัดเหนือแผลแน่นพอประมาณ  แต่ต้องกลายหนังยางออกเป็นระยะเพื่อให้เลือดสามารถไปเลี้ยงเซลล์ได้