มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1. ตาม มอก. 635 เล่ม 1 ได้กำหนดสีเพื่อความปลอดภัย, รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, เครื่องหมายเสริม และขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรของป้ายสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยที่ใช้สื่อความหมายต่าง ๆ แทนการใช้ข้อความ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ - สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด - รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย - เครื่องหมายเสริม - ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย - ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย - ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 1. สีเพื่อความปลอดภัย คือ สีที่กำหนดในการบอกความหมายเพื่อความปลอดภัย ตาม มอก. 635 เล่ม 1 กำหนดให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัย ตามตารางที่ 1 ตารางที่ 1 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด สีเพื่อความปลอดภัย; สีตัด; ความหมาย; ตัวอย่างการใช้งาน. สีแดง (1); สีขาว; - หยุด; - เครื่องหมายหยุด - เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน - เครื่องหมายห้าม. สีเหลือง; สีดำ; - ระวัง - มีอันตราย; - ชี้บ่งว่ามีอันตราย (เช่น ไฟ , วัตถุระเบิด , กัมมันตภาพรังสี , วัตถุมีพิษ และอื่นๆ - ชี้บ่งถึงเขตอันตราย , ทางผ่านที่มีอันตราย , เครื่องกีดขวาง (2) - เครื่องหมายเตือน. สีฟ้า; สีขาว; - บังคับให้ต้องปฏิบัติ; - บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล - เครื่องหมายบังคับ. สีเขียว; สีขาว; - แสดงภาวะปลอดภัย; - ทางหนี - ทางออกฉุกเฉิน - ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน - หน่วยปฐมพยาบาล - หน่วยกู้ภัย - เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะ ปลอดภัย. หมายเหตุ (1) สีแดงยังใช้ได้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงและตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย (2) อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อ ความปลอดภัยตาม ตารางที่ 2 สีแดงส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มืดมัว 2. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อควา ม ปลอดภัย เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และสัญลักษณ์ ์หรือข้อความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย 1. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย ตามตารางด้านล่างนี้ 2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม 3. ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท (ดูในภาคผนวก ก.)ร่วมกับเครื่องหมายเสริม ตารางที่ 2 ตารางที่ 2 รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ประเภท; รูปแบบ; สีที่ใช้; หมายเหตุ. เครื่องหมายห้าม; สีพื้น : สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลม และแถบขวาง: สีแดง สีของสัญลักษณ์ภาพ:สีดำ; -พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่างน้อย ร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย. เครื่องหมายเตือน; สีพื้น : สีเหลือง สีของแถบตามขอบ : สีดำ สีของสัญลักษณ์ภาพ:สีดำ; -พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย. เครื่องหมายบังคับ; สีพื้น : สีฟ้า สีของแถบตามขอบ : สีขาว; - พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย. เครื่องหมายสารนิเทศ เกี่ยวกับภาวะปลอดภัย; สีพื้น : สีเขียว สีของแถบตามขอบ : สีขาว; - พื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ เครื่องหมาย - อาจใช้รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าได้. 3. เครื่องหมายเสริม หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และข้อความเพื่อ ใช้ร่วมกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่จำเป็น 1. รูปแบบของเครื่องหมายเสริม เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. สีพื้นให้ใช้สีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของข้อความให้ใช้สีตัด หรือสีพื้นให้ใช้สีขาวและสีของข้อความให้ใช้สีดำ 3. ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ - ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10 - ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงาหรือลวดลาย 4. ให้แสดงเครื่องหมายเสริมไว้ใต้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ดังตัวอย่างในรูป ตารางที่ 3 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายเสริมเพื่อความปลอดภัย เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย.. เครื่องหมายเสริม.. 4. ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายเสริม กำหนดไว้เป็นแนวทาง ตัวอย่างขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร ตารางแสดงขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร ความสูงของแผ่น เครื่องหมาย (a); เส้นผ่านศูนย์กลางหรือ ความสูงของเครื่องหมาย (b); ความสูงของตัวอักษร ในเครื่องหมายเสริม. 75 100 150 225 300 600 750 900 1200; 60 80 120 180 240 480 600 720 960; 5.0 6.6 10.0 15.0 20.0 40.0 50.0 60.0 80.0. 5. ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย เครื่องหมายห้าม. เครื่องหมายเตือน. เครื่องหมายบังคับ. เครื่องหมายสารนิเทศเพื่อความปลอดภัย. 6. ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 1. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยร่วมกับเครื่องหมายเสริม ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายที่ใช้สัญลักษณ์ภาพ ตามที่แสดงในภาคผนวก ก. หากต้องการจะแสดงเครื่องหมายตามที่ต้องการ ให้เลือกปฏิบัติดังนี้ 1.1 ใช้สัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสม ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ต้องแสดงรายละเอียดในสัญลักษณ์ภาพที่ไม่จำเป็นต่อการสื่อความหมาย แต่ใช้เครื่องหมายเสริมร่วมด้วยถ้าจำเป็น 1.2 ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภทร่วมกับเครื่องหมายเสริม ดังตัวอย่างในรูป เครื่องหมายห้าม; เครื่องหมายเตือน. เครื่องหมายบังคับ; เครื่องหมายสารนิเทศ เกี่ยวกับภาวะปลอดภัย. เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย. 2. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อความหมายมากกว่า 1 ความหมาย 2.1 ไม่ควรสื่อความหมายโดยการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับเครื่องหมายเสริมที่มีข้อความสื่อความหมาย 2 ประการ ดังนี้ ผิด.. ควรใช้เครื่องหมายแยกเป็น 2 เครื่องหมาย ดังนี้. หรือใช้เครื่องหมายวัตุประสงค์ร่วม ดังนี้. ถ้าต้องใช้เครื่องหมายห้ามร่วมกับข้อความเพื่ออธิบายข้อความเกี่ยวกับการประกาศเตือน ไม่ควรใช้เครื่องหมาย ดังนี้ ผิด.. ควรใช้เครื่องหมาย 2 เครื่องหมายแยกจากกัน ดังนี้. หรือใช้เครื่องหมายวัตถุประสงค์ร่วม ดังนี้. 2.2 ไม่ควรใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยประเภทเดียวกันที่แสดง สองความหมายอยู่ในเครื่องหมายเดียวกัน ดังนี้ ผิด.. ควรใช้เครื่องหมายแยกจากกัน ดังนี้. หรือใช้เครื่องหมายวัตุประสงค์ร่วม ดังนี้. 3. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยสำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงไว้ในภาคผนวก ก. เพื่อแสดงความหมายสำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป แต่การสื่อความหมายยังเหมือนเดิม ให้ใช้สัญลักษณ์ภาพนั้นร่วมกับเครื่องหมายเสริมที่ใช้ถ้อยคำแตกต่างออกไป เช่น ตัวอย่าง ห้ามคนผ่าน; ระวังอันตรายจากไฟ. ให้แสดงดังนี้; ให้แสดงดังนี้. ้สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง ป้ายเตือนความปลอดภัย (Safety Sign) ตาม link ข้างล่างนี้ค่ะ...