คำนำ

คู่มือนี้กล่าวถึงข้อควรระวังที่ทุกคนควรปฏิบัติ  เมื่ออยู่ในบริเวณหน่วยงาน  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ  คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ยังได้อธิบาย  หรือชี้แจงถึงมาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ที่หน้างานของโครงการ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะเล่มที่ ** เนื้อหาของคู่มือฯ  จึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโครงการฯ ที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติโดยหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่แล้ว  พนักงานจึงควรติดคู่มือในกระเป๋าหรือที่ที่จะหยิบอ่านได้สะดวก หมั่นอ่านและศึกษา และปฏิบัติตาม   เมื่อกำลังทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือก่อนเริ่มทำงานของแต่ละวันทุกคนควรตั้งปณิธานที่จะทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุ เพราะการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ  อาจนำความเสียหายและความเศร้าโศกมาสู่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานได้

ขอให้ตระหนักและคิดคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ

ฝ่ายความปลอดภัย

สารบัญ

1.  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ					1

2.  ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน				2

3.  การป้องกันตนเอง						4

4.  การจัดรักษาสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ			6

5.  การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือนและกั้นบริเวณที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายในการปฏิบัติงาน

6.  ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง				7

7.  ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของหนักโดยมือและ

โดยรถเครน							8

8.  การใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์การก่อสร้าง

อย่างปลอดภัย

9.  ความปลอดภัยในการใช้บันไดและนั่งร้าน			10

10. การเลือกใช้ตะขอ,โซ่ยกที่หนีบจับให้ยึดแน่นกับโครงสร้าง	12

11.  ความปลอดภัยในการขุด					13

12.  การใช้เครื่องมือไฟฟ้า / อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย

13.  การจราจรและที่จอดรถ					14

14.  การป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง				15

15.  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			17

16.  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ตัวเครื่องจักร			18

17.  ข้อห้ามสำหรับยาเสพติด  และเครื่องดื่มมึนเมา

18.  การลงโทษ

19.  การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่าง ๆ				20

20.  การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ80 เกิดจาก

การกระทำของคน

- ทำงานลดขั้นตอนหรือรีบเร่งเกินไป

- ไม่หยุดเครื่องจักร ก่อนซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา

- ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ในขณะทำงานที่มี		อันตราย

- ยก เคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยท่าทางที่ไม่ปลอดภัย

- ฝ่าฝืนกฎระเบียบและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

- ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่ หรือขาดความรู้

- หยอกล้อระหว่างทำงาน

- แต่งกายไม่รัดกุม รุ่มร่าม

- ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน

เปรียบค่าใช้จ่ายเหมือนภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทร

ความสูญเสียทางตรง

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าทดแทน

- ค่าทำขวัญ

ความสูญเสียทางอ้อม

ลูกจ้าง

- ได้รับความเจ็บปวด

- ได้รับความทรมาน

- ความพิการ

- ความสูญเสียงาน

- เสียขวัญและกำลังใจ

ครอบครัว

- สูญเสียคนรัก

- ขาดรายได้

- สูญเสียโอกาส

นายจ้าง

- ผลผลิตลดลง

- ค่าล่วงเวลา

- ค่าใช้จ่ายฝึกคนงานใหม่

- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร

- เสียเวลา

- เสียชื่อเสียง

ประเทศชาติ

- ขาดกำลังคนชำนาญงาน

- เศรษฐกิจเสียหาย

3.    การป้องกันตนเอง

“จงทำงานด้วยจิตใจที่สดชื่น พร้อมด้วยจิตสำนึกในความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นเบื้องต้น”

- ถ้าคุณมีความกังวลที่เกี่ยวกับงานควรปรึกษาหัวหน้างาน

- จำไว้ว่า การอยู่ดึก การดื่มจัด และการพนันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในวันรุ่งขึ้น

- สังเกตและปฏิบัติตามป้ายห้าม  ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด

- อย่าทำงานในที่ลับตาคนเพียงคนเดียว โดยไม่มีใครทราบโดยเฉพาะการทำงานหลังเวลาทำงานปกติ

- ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่งห้ามมีส่วนยื่นห้อย และห้ามถอดเสื้อและหรือนุ่งกางเกงขาสั้นในขณะที่ปฏิบัติงานตามปกติ

- ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน

- ต้องใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาทำงานในสภาพปกติที่สามารถใส่ได้

- ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาทำงานในสภาพปกติที่สามารถใส่ได้

4.   การจัดรักษาสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ

- สถานที่ปฏิบัติงานต้องปราศจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และต้องไม่มีเศษขยะ น้ำมันและน้ำบนพื้น

- จัดทางเดินให้โล่งเพื่อสามารถเข้าไปยังที่ทำงานได้อย่าง	ปลอดภัย

- ห้องน้ำตลอดจนอ่างล้างมือต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

- อาหารต้องไม่จัดเก็บไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน

- ขยะและของเหลือใช้ต้องนำออกไปนอกเขตปฏิบัติงานทุกวัน

- ห้ามจัดวางวัสดุที่ง่ายต่อการลุกไหม้ใกล้กับจุดติดตั้งหลอดไฟหรือวัสดุ  ที่มีความร้อน/มีประกายไฟ

- น้ำมัน  จาระบีที่หกเรี่ยราดบนพื้น ต้องรีบทำความสะอาดให้เรียบร้อย

- จัดเก็บวัสดุบนพื้นที่ได้ระดับ และอยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคง

- จัดทำลิ่มไม้หมอน สำหรับรองวัสดุที่เป็นรูปวงกลมเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว

- การจัดรักษาให้เป็นระเบียบที่ดี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้

- การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือนและกั้นบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน

  - บริเวณเขตก่อสร้างต้องจัดทำรั้ว  พร้อมปิดป้ายประกาศ “เขตก่อสร้าง  บุคคลภายนอกห้ามเข้า”  โดยรอบบริเวณที่ทำการก่อสร้าง

  - บริเวณเขตอันตรายต้องจัดทำรั้ว  พร้อมปิดป้ายประกาศ “เขตอันตรายในการก่อสร้าง”  และมีไฟสัญญาณสีแดงแสดงให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน

  - พื้นที่สูง  พื้นที่ที่มีช่องเปิดต่างๆ  ต้องทำราวกันตกที่มั่นคงแข็งแรง

  - ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  หรือหมดหน้าที่เข้าไปใน	เขตก่อสร้าง  และเขตอันตรายในการก่อสร้าง

  - ห้ามผู้ปฏิบัติงานพักอาศัยในบริเวณเขตก่อสร้าง

- ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

- ราวกันตกต้องมั่นคงแข็งแรง  มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 	เซนติเมตร จากพื้น

- ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เช่น รถ	เครน 	ลวดสลิง, เชือก, ตะขอ ,สะเก็น  ว่าอยู่ในสภาพดีทุก	ครั้งก่อนเริ่ม	ทำงาน 	หากชำรุดห้ามนำมาใช้

- ขณะที่มีพายุหรือฝนตก ผู้ปฏิบัติงานต้องหยุดทำงานและลง	มาข้างล่าง

- เมื่อมีความเสี่ยงที่จะตกลงมาจากที่สูง และอยู่ในที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้น	ไป  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งให้ใช้เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต

- ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก

โดยมือ

- ต้องสวมถุงมือชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะทำการยก

- ถ้ายกหนักเกินกว่าจะยกคนเดียวได้ให้เรียกคนมาช่วยมากพอที่จะยก	ได้  โดยไม่ต้องฝืนออกแรงมากจนเกินกำลัง งอเข่าและคู้ลงต่ำ	ใกล้ของให้   ลำตัวชิดลง ให้หลังตรงเกือบเป็นแนวดิ่งแล้วยืนขา	ทั้งสองขึ้น ให้ใช้ขายกอย่าใช้หลังยก เมื่อจะวางของให้ทำวิธี	ย้อนกลับตามวิธีเดิม

โดยเครื่องกลหนักและรถเครน

- จัดให้มีผู้ให้สัญญาณที่ชำนาญเพียงคนเดียว

- อย่าเข้าใกล้ส่วนที่เครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง

- ในกรณีที่มีการขุดต้องกั้นอาณาบริเวณไว้โดยรอบ

- ห้ามเข้าไปอยู่ใต้วัสดุที่กำลังยกโดยเด็ดขาด

- การทำงาน  ในเวลากลางคืน  จัดให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณ  	ตลอดเวลาที่ทำงาน

- ห้ามมิให้ดัดแปลง  หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเครน

- จัดให้มีสัญญาณเสียง  และแสงวับวาบเตือนให้ทราบขณะรถ	เคลื่อนที่

- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถเครนเป็นภาษาไทยให้พนักงานขับรถศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง

- การใช้ยานพาหนะ  เครื่องมือ  และอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย

- เครื่องมือ  อุปกรณ์  ต้องมีที่ครอบป้องกันอันตรายในบริเวณส่วนที่หมุน  ส่วนที่ถ่ายกำลังให้มิดชิด

- อย่าเข้าใกล้ส่วนของเครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง

- ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า  ต้องมีจุดที่ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

- ผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักร  ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายตามสภาพและลักษณะงาน

- มีที่ปิดบังประกายไฟของเครื่องจักร

- เมื่อซ่อมแซมต้องติดป้าย  “กำลังซ่อมห้ามเปิดสวิทซ์”

- ห้ามใช้เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์ผิดประเภท

- ห้ามถือเครื่องมือโดยหิ้วสายไฟ  และถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ

- เมื่อพบเครื่องมือ  เครื่องจักรชำรุด  ต้องหยุดการใช้  โดยตัดสวิทซ์ไฟ  และแขวนป้าย “ชำรุดห้ามใช้”  พร้อมส่งซ่อมทันที

- ห้ามโดยสารไปกับรถหรือเครื่องจักรกล  ที่ไม่ได้ทำไว้เพื่อการโดยสาร

- ความปลอดภัยในการใช้บันไดและนั่งร้าน

บันได

- ควรใช้บันไดที่ผลิตจากโรงงานชนิดบันไดใช้กับงานหนัก

- บันไดที่ชำรุด แตก หัก ห้ามใช้และควรติดป้าย

“ห้ามใช้งาน”

- ห้ามนำบันได 2 อันมามัดต่อกันเพื่อให้ยาวขึ้น

- อย่าตั้งบันไดบริเวณที่ลื่น มีขยะ

- ปลายของบันไดต้องเกินจากจุดที่พาดผ่าน 3 ฟุต

- การขึ้นลงบันไดให้หันหน้าเข้าหาบันได

- ห้ามยกของ แบกของขึ้นทางบันได

- ห้ามใช้บันไดโลหะกับงานไฟฟ้าโดยเด็ดขาด

นั่งร้าน

- ทำงานในที่สูงเกินกว่า 2.00 เมตร ต้องทำนั่งร้าน

- นั่งร้านสร้างด้วยโลหะต้องรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของน้ำหนักการใช้งาน

- พื้นนั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  35  ซ.ม.

- ต้องจัดทำบันไดเพื่อใช้ขึ้นลงในนั่งร้าน

- ต้องจัดผ้าใบหรือตาข่ายนิรภัยปิดคลุมโดยรอบนอกนั่งร้าน

- โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยงค้ำยัน เพื่อป้องกันมิให้ขาเซหรือล้ม และในกรณีที่ต้องทำงานใกล้แนวสายไฟที่ไม่มีฉนวนต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าที่กำหนด หรือติดต่อการไฟฟ้ามาทำการติดตั้งฉนวนครอบสายไฟชั่วคราว

- มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และสูงไม่เกิน 1.10 เมตร

ยกเว้นเฉพาะช่วงที่จะขนถ่ายสิ่งของ

- ถ้ามีการทำงานซ้อนกัน ต้องมีสิ่งป้องกันของตกมิให้เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติอยู่ข้างล่าง

- การทำงานอยู่บนนั่งร้านสูงเกินกว่า 4 เมตร หัวหน้างานจะพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเข็มขัดนิรภัย

- การเลือกใช้ตะขอ,โซ่ยก,ที่หนีบจับ ให้ยึดแน่นกับ	โครงสร้าง

- ใช้ตะขอ กรณีที่มีที่ยึดเกี่ยวในการยกที่เดียว และจะใช้ตรวนเมื่อยกที่	มีที่ยึดมากกว่าสองที่ขึ้นไป

- ตะขอต้องมีสลักนิรภัยติดอยู่ (ยกเว้นตะขอบางประเภท)

- ใช้ตะขอยกน้ำหนัก โดยให้น้ำหนักวัสดุตกตรงร่องตะขอ

- ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนการผูกมัดวัสดุกับโครงสร้างอื่น ๆ 	เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกินขีดจำกัดของโครงสร้างนั้น

- ห้ามใช้ที่หนีบจับสำหรับแผ่นโลหะ คีม ที่หนีบจับท่อ  แทนที่หนีบจับที่ใช้กับโครงสร้าง

- ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติตะขอ โซ่ยกและที่หนีบจับที่ใช้กับโครงสร้างก่อนการใช้ทุกครั้ง ห้ามใช้เกินจากพิกัดน้ำหนักที่กำหนด

- พิกัดน้ำหนักที่จะยกต้องระบุเด่นชัดบนอุปกรณ์

- ไม่ปล่อยวัสดุที่จะยกอยู่ในสภาพไม่รัดกุม และไม่ได้รับการเฝ้าระวัง ถูกห้อยแขวนอยู่กับโซ่ยก

- ไม่ยืนหรือให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ด้านล่างของวัสดุที่กำลังยกโดยโซ่ยก

- ไม่ใช้โซ่ม้วนรัดวัสดุ เพื่อทำการยก

- ต้องมีการตรวจสอบโซ่ก่อนมีการยกวัสดุ การตรวจสอบด้วยสายตาให้ ตรวจรวมไปถึงตะขอที่อาจผิดปกติตลอดจนสภาพที่เสียหายอันเนื่องจากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

- ความปลอดภัยในการขุด

- การขุดพื้นดิน คู ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมีการค้ำยันหรือทำให้ลาดเอียง และต้องมีการตรวจสอบโดยพนักงานทุกวันก่อนมีการเข้าไปทำงาน และการตรวจสอบต้องมีการทำบันทึกเก็บไว้

- จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องกีดขวาง และเครื่องหมายติดตั้งรอบบริเวณที่ทำการขุด

- คนงานขุดดินต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าหุ้มส้น

- ไม่ควรให้บุคคลใดเข้าไปใกล้บริเวณขอบหลุมที่ทำการขุด หรือวัสดุอื่นใด เมื่อมีการทำงานของเครื่องจักร

- ต้องจัดหาบันไดเมื่อมีการขุดพื้นดินสำหรับการเข้า-ออกพื้นที่ และต้องมีทางออก

- สิ่งสกปรกหรือของที่ได้จากการขุด หรือวัสดุอื่นใด   ต้องจัดเก็บห่างจากขอบของการขุดอย่างน้อย 1 เมตร

- ต้องทำการตรวจสอบพื้นที่ของการขุดหลังจากฝนตก และต้องมีการป้องกันการเกิดน้ำท่วม

- การใช้เครื่องมือไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Circuit breaker)

- ส่วนที่เป็นโลหะของแผงสวิทซ์ต้องต่อสายดิน

- เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องมีฉนวนหุ้ม

- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะต้องต่อสายดิน

- มีการตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำเมื่อพบการชำรุด  หรือมีกระแสไฟฟ้ารั้วต้องรีบเปลี่ยนใหม่

- อย่าใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมือเปียกน้ำ

- การจราจรและที่จอดรถ

- อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง สามารถขับขี่ยวดยานในเขตก่อสร้าง

- จำกัดความเร็วในเขตก่อสร้างที่ 20 กม./ชม.และให้เคารพกฎที่ปรากฏบนป้ายจราจร

- ไม่อนุญาตให้ขับรถเป็นที่หวาดเสียวซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย

- การแซงอย่างปลอดภัยของยานพาหนะ อนุญาตให้ขับแซงในความเร็วที่กำหนดเท่านั้น

- พนักงานขับรถยนต์ทุกคนต้องเปิดไฟให้สว่างก่อนมืด

- ขณะขับรถยนต์พนักงานต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และรถยนต์ทุกคันต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

- ให้พนักงานเดินทางขวามือบนถนนในเขตก่อสร้าง ในขณะที่รถยนต์วิ่งสวนกับพนักงาน

- พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎที่ปรากฏบนป้ายจราจร และให้ทางกับผู้เดินบนพื้นถนน

- รถของพนักงาน ผู้มาติดต่อ ให้จอดได้เฉพาะบริเวณหน้าอาคารสำนักงานต่างๆ  ซึ่งจัดเป็นที่จอดรถไว้ให้แล้ว  หรือจอดได้ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดให้จอดโดยมีป้ายจราจรอนุญาตให้จอดรถติดตั้งไว้

- กฎระเบียบว่าด้วยการจราจรทั่วไปให้มีผลบังคับในเขตก่อสร้างด้วย

- การป้องกันอัคคีภัย และเครื่องดับเพลิง

  - ผู้รับจ้าง / ผู้รับเหมาต้องจัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินให้กับพนักงาน

  - พนักงานต้องทราบสถานที่ใกล้ที่สุดของสัญญาณบอกเหตุ

เพลิงไหม้  และรู้ถึงการใช้

  - พนักงานต้องทราบถึงชนิดต่างๆ ของสัญญาณบอกเหตุ  เช่น

ไฟไหม้   การอพยพ   หรือภัยอื่นๆ  และรู้เส้นทางหนีไฟ

ตลอดจนจุดนัดพบ

  - พนักงานต้องทราบสถานที่ที่ใกล้ที่สุดของถังดับเพลิงและรู้วิธีการใช้

  - วัสดุไวไฟต้องเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ

  - เมื่อเติมน้ำมันให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  จะต้องปิด	เครื่อง  หรือเครื่องยนต์นั้นต้องไม่ร้อน

- ทิ้งบุหรี่ในที่ที่จัดหาให้  ไม่ทิ้งในตะกร้า  หรือถังขยะทั่วไป

- จุดและสถานที่ที่ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุ  จะต้องติดประกาศ

บนบอร์ดของเซฟตี้

  - เมื่อเกิดเพลิงไหม้  เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมที่ได้จัดติดตั้งไว้แล้วตามจุดต่างๆ  ที่จำเป็น  คือเครื่องดับเพลิงชนิด  ABC  ขนาดหนัก 5-7  กก.  ผู้ประสบเหตุต้องเอาออกมาใช้ดับไฟทันที

- อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- พนักงานทุกคนต้องทราบถึงสถานที่เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์นั้นจริง ๆ

- หมวกนิรภัยต้องมีให้กับพนักงานทุกคน

- อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้า (เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเต็มส่วน ครอบอยู่บนแว่นตานิรภัย สำหรับงานขัดและงานตัด) ต้องถูกนำมาใช้กับงานที่ดวงตาและใบหน้าที่มีโอกาสได้รับอันตราย

- สวมรองเท้านิรภัยหนังหรือบู๊ทที่แข็งแรงตลอดเวลาทำงาน

- ใส่เครื่องป้องกันหู  เมื่อทำงานประเภทที่มีเสียงตังมากเกินกว่า  90  dB  ณ  ตำแหน่งทำงานที่ห่างจากจุดกำเนิดเสียง  1  เมตร

- สวมเข็มขัดนิรภัยในการทำงานในที่สูงเกินกว่า  4  เมตร

- ในเรือข้ามฝากหรือเรือขนส่ง  จะมีเสื้อชูชีพจัดไว้อย่างเพียงพอสำหรับคนโดยสารแต่ละคน  และหยิบออกมาสวมได้ง่ายและสะดวก

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ตัวเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์

  - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  หรือทำรั้วกั้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร/เครื่องมือซึ่งในภาวะปกติอาจมีบุคคลไปสัมผัสได้

  - ห้ามนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร/เครื่องมือออกจากตัวเครื่องขณะปฏิบัติงาน

  - ก่อนการปฏิบัติงานต้องนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรที่ถูกถอดออกไปซ่อม  หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นกลับมาติดตั้งให้เรียบร้อย

  - หากต้องใช้เครื่องมือประเภทมอเตอร์เจียร์ / ตัด  ให้ตรวจฝาครอบหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายต้องให้มีอยู่ครบ  ก่อนนำไปใช้งาน

- ข้อห้ามสำหรับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

  - เป็นนโยบายบริษัท  ที่จะไม่ให้มีการซื้อ ขาย  ใช้ยาเสพติดในบริเวณเขตก่อสร้าง

  - ห้ามขายสุราและห้ามดื่ม  ยาบ้าและเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในเขตก่อสร้างของบริษัท

  - ห้ามผู้อยู่ในสภาพมึนเมาเข้าในเขตก่อสร้าง  หรือเข้ามาปฏิบัติงาน

- การลงโทษ

- พนักงานบริษัท  และหรือพนักงานของผู้รับเหมา  ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยของโครงการฯ  ถือว่ามีความผิด  ตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยของบริษัท ฯ  ซึ่งจะได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน  ภาคฑัณท์  ปลดออกจากงาน  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  และกฎหมายแรงงาน (พ.ร.บ. แรงงาน  ปี 2541)

- การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่างๆ

  - เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้    ต้องรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ  และต้องมีรายงานถึงแผนกความปลอดภัย

ทราบ

- อุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงานและอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน

แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล

- อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ (ภายใน Site งานเท่านั้น)

- อุปกรณ์ / เครื่องมือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

- ไฟไหม้เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย  การกระทำ / สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  ต้องรายงานให้จ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการฯ  ทราบทันที

- การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  ท่านอาจจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ  มีชีวิตรอดโดยวิธีการดังนี้  :

  - ประเมินสถานการณ์  (เช่นยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ ใครเจ็บหนักที่สุด)

  - ตัดสินใจช่วยผู้ที่บาดเจ็บมากที่สุดก่อน

  - ติดต่อขอรับการช่วยเหลือ  จากพยาบาลที่ห้องปฐมพยาบาล  โทร. 3110  หรือโทรฉุกเฉิน 3123  หรือแจ้งแผนก Safety                     โทร  3600, 3601, 3602 และ 3603

  - หัวหน้างานและ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลมาแล้ว  ให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล  สำหรับกรณีคนเจ็บเลือดออกมาก หรือกรณีคนเจ็บกระดูกหัก  หรือกรณีคนเจ็บหมดสติไม่รู้สึกตัว  หรือกรณีบาดเจ็บภายใน  หรือกรณีเป็นลม  หรือกรณีถูกสารพิษ  หรือกรณีถูกไฟไหม้

  - ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรง  ต้องเตรียมรถเพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

หมายเหตุ     - โรงพยาบาล (038) ********

-  โรงพยาบาล (038) ********

อุบัติภัยไม่ใช่เคราะห์กรรม  เกิดจากการกระทำโดยประมาท

คิดถึงความปลอดภัย  ก่อนการทำงานทุกครั้ง

จิตใจที่วิตกกังวล  ความเจ็บป่วย  การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ  อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับท่านได้

การไม่ฝึกปฏิบัติตามกฎ  และระเบียบในเรื่องความปลอดภัยอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านและผู้อื่น

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย  เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทั้งปวง

ป้องกัน ดีกว่าการแก้ไข คิดก่อนทำ จำใส่ใจปลอดภัยไว้ก่อน